Contenido

Contexto	2

Objetivo	2

Fuente de datos	2

Preparación del entorno de ejecución	2

1)	Importar las bibliotecas necesarias	2

2)	Importar los datos	2

Gráfica de las mediciones de aceite	3

Aplicación del algoritmo	3

Se seleccionan las variables predictoras (X) y la variable a pronosticar (Y)	3

Se entrena el modelo a través de una regresión lineal múltiple	4

Se genera el pronóstico	4

Valores pronosticados	5

Obtención de los coeficientes, intercepto, error y Score	5

Comparación del modelo de pronóstico	5

Proyección de los valores reales y pronosticados	6

Nuevos pronósticos	6

Conclusiones	6

# Contexto

Objetivo: Obtener el pronóstico de la saturación de aceite remanente (ROS, Residual Oil Saturation) a partir de las cuatro mediciones de los registros geofísicos convencionales: (RC1) Registro Neutrón, (RC2) Registro Sónico, (RC3) Registro Densidad-Neutrón, y (RC4) Registro Densidad Corregido por Arcilla.

## Fuente de datos

Se tienen mediciones de registros geofísicos convencionales: RC1 (Registro Neutrón), RC2 (Registro Sónico), RC3 (Registro Densidad-Neutrón) y RC4 (Registro Densidad -corregido por arcilla-)

- Para la toma de registros se cuenta con cables electromecánicos, sensores, dispositivos eléctricos y sistemas computarizados.

- Se procesan los datos a través de los sensores, para luego ser enviados a la superficie por medio del cable.

- RC1 = Registro Neutrón

- RC2 = Registro Sónico

- RC3 = Registro Densidad-Neutrón

- RC4 = Registro Densidad (corregido por arcilla)

# Preparación del entorno de ejecución

## Importar las bibliotecas necesarias

import pandas as pd               # Para la manipulación y análisis de datos

import numpy as np                # Para crear vectores y matrices n dimensionales

import matplotlib.pyplot as plt   # Para la generación de gráficas a partir de los datos

import seaborn as sns             # Para la visualización de datos basado en matplotlib

%matplotlib inline

## Importar los datos

Fuente de datos: RGeofisicos.csv

# Si se usa Google Colab

#from google.colab import files

#files.upload()

#from google.colab import drive

#drive.mount('/content/drive')

RGeofisicos = pd.read_csv("RGeofisicos.csv")

RGeofisicos

# Gráfica de las mediciones de aceite

plt.figure(figsize=(20,5))

plt.plot(RGeofisicos['Profundidad'],RGeofisicos['RC1'],color='green',marker='o',label='RC1')

plt.plot(RGeofisicos['Profundidad'],RGeofisicos['RC2'],color='purple',marker='o',label='RC2')

plt.plot(RGeofisicos['Profundidad'],RGeofisicos['RC3'],color='blue',marker='o',label='RC3')

plt.plot(RGeofisicos['Profundidad'],RGeofisicos['RC4'],color='pink',marker='o',label='RC4')

plt.xlabel('Profundidad / Pies')

plt.ylabel('Porcentaje / %')

plt.title('Registros geofísicos convencionales')

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()

# Aplicación del algoritmo

Se importan las bibliotecas que se van a ocupar:

from sklearn import linear_model

from sklearn.metrics import mean_squared_error, max_error, r2_score

### Se seleccionan las variables predictoras (X) y la variable a pronosticar (Y)

X_train = np.array(RGeofisicos[['Profundidad','RC1','RC2','RC3']]) # Separamos las variables predictoras

pd.DataFrame(X_train)

Y_train = np.array(RGeofisicos['RC4']) # Separamos la variable a pronosticar

pd.DataFrame(Y_train)

### Se entrena el modelo a través de una regresión lineal múltiple

RLMultiple = linear_model.LinearRegression()

RLMultiple.fit(X_train,Y_train) # Se entrena el modelo

#LinearRegression(copy_X=True, fit_intercept=True, n_jobs=None, normalize=False)

### Se genera el pronóstico

Y_pronostico = RLMultiple.predict(X_train)

pd.DataFrame(Y_pronostico)

### Valores pronosticados

RGeofisicos['Pronostico'] = Y_pronostico

RGeofisicos

# Obtención de los coeficientes, intercepto, error y Score

print('Coeficientes: \n',RLMultiple.coef_)

print('Intercepto: \n',RLMultiple.intercept_)

print('Residuo: %.4f' % max_error(Y_train,Y_pronostico))

print('MSE: %.4f' % mean_squared_error(Y_train,Y_pronostico))

print('RMSE: %.4f' % mean_squared_error(Y_train,Y_pronostico,squared=False)) #True devuelve MSE y False devuelve RMSE

print('Score (Bondad de ajuste): %.4f' % r2_score(Y_train,Y_pronostico))

# Comparación del modelo de pronóstico

Y=a+b1X1+b2X2…+bnXn+u

Y = 0.2624 - 0.000075Profundidad + 0.5066RC1 + 0.2275(RC2) + 0.4891(RC3) + 0.0684

- Se tiene un Score de 0.8581, el cual indica que el pronóstico de la saturación de aceite remanente (SOR), en un determinado nivel de profundidad, se logrará con un 85.81% de efectividad (grado de intensidad).

- Además, los pronósticos del modelo final se alejan en promedio 0.0004 y 0.0195 unidades del valor real, esto es, MSE y RMSE, respectivamente.

# Proyección de los valores reales y pronosticados

plt.figure(figsize=(20,5))

plt.plot(RGeofisicos['Profundidad'],RGeofisicos['RC1'],color='green',marker='o',label='RC1')

plt.plot(RGeofisicos['Profundidad'],RGeofisicos['RC2'],color='purple',marker='o',label='RC2')

plt.plot(RGeofisicos['Profundidad'],RGeofisicos['RC3'],color='blue',marker='o',label='RC3')

plt.plot(RGeofisicos['Profundidad'],RGeofisicos['RC4'],color='pink',marker='o',label='RC4')

plt.plot(RGeofisicos['Profundidad'],Y_pronostico,color='red',marker='o',label='Pronostico')

plt.xlabel('Profundidad / Pies')

plt.ylabel('Porcentaje / %')

plt.title('Registros geofísicos convencionales')

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()

plt.figure(figsize=(20,5))

plt.plot(RGeofisicos['Profundidad'],Y_pronostico,color='red',marker='o',label='Pronostico')

plt.xlabel('Profundidad [Pies]')

plt.ylabel('Porcentaje [%]')

plt.title('Registros geofísicos convencionales')

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()

# Nuevos pronósticos

ROS = pd.DataFrame({'Profundidad': [5680.5], 'RC1': [0.45], 'RC2': [0.64], 'RC3': [0.5]})

RLMultiple.predict(ROS)

En este caso, al dar estos nuevos valores y mediciones, se obtiene un Score de 0.4541, es decir, un 45.41% de efectividad.

# Conclusiones

A lo largo de esta práctica, a través de cuatro mediciones de los registros geofísicos convencionales, los cuales son: (RC1) Registro Neutrón, (RC2) Registro Sónico, (RC3) Registro Densidad-Neutrón, y (RC4) Registro Densidad Corregido por Arcilla, se obtuvo el pronóstico de la saturación de aceite remanente (ROS, Residual Oil Saturation), esto gracias a la aplicación del algoritmo de regresión lineal múltiple (ya que se tienen más de dos variables independientes), que pertenece a la categoría de aprendizaje supervisado, el cual su principal objetivo es predecir valores desconocidos o faltantes de una función de valor continuo.

Como se mencionó anteriormente, al aplicar este algoritmo, se obtuvo un Score de 0.8581, el cual indica que el pronóstico de la saturación de aceite remanente (SOR), en un determinado nivel de profundidad, se logrará con un 85.81% de efectividad (grado de intensidad).

Por ende el modelo de pronóstico quedó de la siguiente manera:

En adición a esto los pronósticos del modelo final se alejan en promedio 0.0004 y 0.0195 unidades del valor real, esto es, MSE y RMSE, respectivamente.